Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает следующее.

Ежегодно в организациях Могилевской области регистрируются несчастные случаи, произошедшие в результате падения работников. Анализ производственного травматизма по видам происшествий показал, что в 2023 году 18,8 % несчастных случаев произошли в результате падения потерпевших, в том числе 13,9 % - с высоты собственного роста, 4,2 % - с высоты, 0,7 % - в колодцы, ямы и т.п.

Так, 11.01.2023 тяжелую травму получил ветврач одной из сельскохозяйственных организаций, который передвигался по территории молочно-товарного комплекса и упал в незакрытый колодец, в котором находился пожарный гидрант.

Причиной несчастного случая явилось содержание территории молочно-товарного комплекса в состоянии, не обеспечивающем безопасное движение работающих, выразившееся в непринятии мер по закрытию крышкой колодца, в котором установлен пожарный гидрант.

12.02.2023 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме с работником, выполнявшим работу по гражданско-правовому договору, заключенному с одним из районных потребительских обществ. Потерпевший с дровами в руках зашел в помещение котельной, где споткнулся о выступающие на полу части и упал.

Причинами данного несчастного случая явились:

- неудовлетворительное техническое состояние покрытия пола котельной в месте прохода работников, что выразилось в неровности пола котельной;

- необеспечение безопасности при эксплуатации помещения котельной, выразившееся в незакреплении помещения котельной за структурным подразделением, занимающим указанные площади здания, а также неназначении лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт помещения котельной.

30.07.2023 укладчик-упаковщик одного из предприятий области при передвижении по цеху, видя лужу на поверхности пола, не стала ее обходить и, проходя по ней, поскользнулась и упала, получив при этом тяжелую травму.

Причинами несчастного случая явилось нарушение потерпевшей требований инструкции по охране труда, выразившееся в неприменении выданной ей специальной обуви, а также неизменение направления движения в целях обхода опасного места.

24.08.2023 медицинская сестра учреждения здравоохранения спускалась по лестничному маршу, неся перед собой коробку с изделиями медицинского назначения весом 2 кг, не держась при этом за перила. Во время спуска оступилась, подвернула ногу и упала, причинив себе травму.

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшей инструкции по охране труда, выразившееся в передвижении по лестничному маршу, не держась за перила и перенося предмет, держа его перед собой.

Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53 (далее - Правила), определены требования охраны труда к территории организаций, зданиям и сооружениям, организации их эксплуатации.

Правилами установлено, что не допускается проход работающих на территорию организации через транспортные ворота. Для прохода людей на территорию организации устраивается проходная или калитка в непосредственной близости от ворот.

Территория организации должна содержаться в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работающих, в том числе иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться.

На территории должны быть обозначены проезды для движения транспортных средств и пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки.

Места пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями должны быть оборудованы переездами, шлагбаумами, предупредительной звуковой и световой сигнализацией.

На территории предусматриваются специально оборудованные и обозначенные участки (площадки) для хранения материалов, изделий, деталей, оборудования и иных материальных ценностей.

Проходы, проезды не должны загромождаться или использоваться для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов.

Все люки, каналы и углубления в полах плотно и прочно закрываются или ограждаются.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устанавливаются переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м.

В темное время суток или при плохой видимости установленные места движения транспортных средств и работающих, а также места выполнения работ на территории организации освещаются согласно требованиям технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения.

Также необходимо обратить внимание, что работающим при передвижении по территории организации, цехам, лестничным маршам, нужно быть осторожным и внимательным, смотреть вперед (под ноги), обходить лужи, ямки, незакрытые колодцы, другие выемки, а в период гололеда обходить участки, покрытые льдом и снегом.

За обеспечение соблюдения требований по охране труда на территории организации несет ответственность работодатель, в собственности (владении, пользовании) которого находятся земельный участок, здания, сооружения и помещения, другое недвижимое имущество, расположенные на этой территории.

Нередко падения потерпевших на территории организаций происходит по причинам неблагоприятных погодных условий, чаще в зимний период времени. В 2023 году такие несчастные случаи также имели место.

Так, 04.02.2023 пекарь районного потребительского общества при передвижении по асфальтированному покрытию территории общества наступила на подмерзшую лужу, поскользнулась и упала, вследствие чего получила травму ноги.

25.02.2023 машинист (кочегар) котельной из-за образовавшейся наледи упал возле крыльца фельдшерско-акушерского пункта, получив закрытый перелом левого надколенника со смещением отломков.

В соответствии с требованиями Правил территория организации в зимнее время должна своевременно очищаться от снега и льда с применением противогололедных материалов.

В 2023 году имели место и несчастные случаи, связанные с падением потерпевших с высоты.

Так, 04.09.2023 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с работающим, который при сливе дизельного топлива из бензовоза в ёмкость для хранения дизельного топлива, находясь на емкости на высоте 4 м, потерял равновесие и упал на землю.

Причиной данного несчастного случая явилось необеспечение безопасного производства работ по заполнению жидким топливом ёмкости для его хранения, что выразилось в отсутствии на данный технологический процесс технологической документации, предусматривающей устранение (снижение) воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов, применение средств автоматизации и механизации, дистанционного управления технологическим процессом и операциями при наличии вредных и (или) опасных производственных факторов, применение средств коллективной и индивидуальной защиты работающих.

05.11.2023 погиб плотник строительной организации, который находясь в состоянии алкогольного опьянения поднялся на ригель без применения предохранительного пояса и упал с высоты 3,3 м.

Причиной данного несчастного случая стало нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в нахождении в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте и в рабочее время на высоте 3,3 м без применения пояса предохранительного.

02.12.2023 для организации работ по перекрытию мест стыков кровли коровника главный инженер-энергетик сельскохозяйственной организации по приставной лестнице поднялся на кровлю и при перемещении по ней наступил ногой на плоский асбестоцементный лист, который под его весом лопнул, и он упал в образовавшийся проем, получив при этом травму.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований по охране труда, выразившееся в проходе по покрытию кровли, не рассчитанной на нагрузку от работников, без применения трапа шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

Требования безопасности при производстве работ на высоте предусмотрены Правилами охраны труда при работе па высоте, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52.

Т

Определено, что к выполнению работ на высоте, в том числе кровельных работ, допускаются работники, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, не имеющие медицинских противопоказаний.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м- сигнальными ограждениями.

Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и тому подобного, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждения.

При расположении рабочих мест на перекрытиях и покрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных строительных материалов, оборудования, оснастки и работающих не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, покрытие, предусмотренные проектной документацией, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.

Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

Для выполнения работ на высоте, в том числе кровельных работ, необходима выдача наряда-допуска.

При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, независимо от уклона крыши, работающие должны применять предохранительные пояса.

Кроме того, для обеспечения безопасности при работе на высоте предусмотрены и другие требования по охране труда.

В настоящее время для обеспечения безопасного выполнения работ на высоте все чаще применяются системы защиты от падения (защитные сетки), а также различные пояса предохранительные, предохранительные верхолазные устройства, канаты страховочные и другие приспособления.

С учетом изложенного и в целях профилактики несчастных случаев, происшедших в результате падений работающих, руководителям организаций необходимо:

1. обеспечить содержание территории организации, внутрицеховых территорий, проходов и проездов в соответствии с требованиями по охране труда;

2. исключить наличие на территории организации, во внутрицеховых помещениях открытых люков, каналов и углублений, а также иных неровностей полов;

3. принимать своевременно меры по очистке территории от снега и льда с применением противогололедных материалов;

4. обязать работников быть осторожными и внимательными, смотреть вперед (под ноги), обходить лужи, ямки, незакрытые колодцы, другие выемки, а в период гололеда обходить участки, покрытые льдом и снегом при передвижении по территории организации, цехам, лестничным маршам;

5. при организации работ на высоте обеспечить соблюдение требований Правил охраны труда при работе на высоте;

6. работы на высоте выполнять только по наряду-допуску, с выработкой и осуществлением специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за производством работ;

7. исключить случаи допуска к выполнению работ на высоте, в том числе кровельных работ, работников, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющих медицинские противопоказания для их выполнения;

8. рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, ограждать предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2м - сигнальными ограждениями. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений работы на высоте производить с применением предохранительных поясов и страховочных канатов;

9. проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и тому подобного, к которым возможен доступ людей, закрыть сплошным настилом или оградить;

10. при выполнении работ на крыше с уклоном более 20° применять предохранительные пояса;

11. в местах с недостаточной прочностью кровли устанавливать кровельные лестницы, трапы или мостики так, чтобы они перекрывали находящиеся под кровлей несущие конструкции;

12. провести с работающими внеплановый инструктаж по охране труда.

Начальник управления						С.А.Жигунов